Здравствуйте любителям модемов бренда TENDA серии 150D-300D, 548D, данная инструкция позволит вам настроить услугу на Megaline IDTV, которая 100% проверена и работает отлично.

P.S. Необходимо, чтобы услуга у вас была подключена и станция находилась на расстоянии не более 1200 м. от дома.

Перейдём непосредственно к настройке самого модема на примере W150D

Пункт 1. возможны два вида стартовой страницы при вводе ip адреса в браузер 192.168.1.1. Пароль для регистрации «admin» рис.1 нажимаем «Доступ».

1.1 Появляется окно на ломаном русском языке, но понятного для использования рис.2, необходимо нажать кнопку «Просто в установке», это в том случае, если настройщики Казахтелекома безуспешно пытались настроить модем к услуге, но у вас она так и не заработала и они предложили поменять модем . Уст-во Казахтелекома подключённое к вашему телевизору рекомендуется отключить. По завершению настройки вкл.

рис.1

рис.2

В стандарте, при первоначальной настройке повторите Пункт 1. появляется  рис.3, нажимаем Дополнительные настройки.

Рис.3

Да как вы уже заметили на рис.3 IDTV привязан на четвёртый порт, так что устройство Казахтелекома подключаем на порт №4.

Появляется главное окно настроек модема, где мы и будет производить ввод готовых настроек,  после чего нам нужно только будет ввести пароль и логин для подключения к услуге Megaline и  настроить Wi-fi рис. 4

рис. 4

Пункт 2. Переходим к вводу готовых настроек, которые приложены к документу. Это файл IDTv150D-300D.conf, и W548_IDTV.icf, как вы уже заметили каждый файл соответствует модели модема  рис. 5 выбираем пункт «Management» - «Update», нажимаем «Обзор» для поиска готовых настроек это файл IDTv150D-300D.conf, и W548_IDTV.icf (в зависимости от модели), после выбора нажимаем на кнопку «Update Settings».

рис.5

Пункт 3. 3.1После обновления не обходимо только ввести пароль и логин Megaline и настроить wi-fi. Выбираем пункт «Advanced Setup» подпункт «WAN Service» подпункт «Connection Setting» и нажимаем кнопку «Edit» (для изменения настроек, для ввода пароля и логина) как показано на рис. 6

рис.6

3.2 Изменяем стандартный пароль и логин «megaline» на свои и нажимаем Next рис.7 в следующем окошке  нажимаем кнопку «Apply/Save». После внесения изменений интернет должен подключиться (при верном введения пароля и логина).

рис.7

3.3 Включаем приставку (тюнер) Казахтелекома и проверяем на работоспособность, всё должно работать на 100% проверено . Следующие этап посвящён настройке Wi-Fi.

Пункт 4. Wi-fi

4.1 В левом окошке выбираем Wireless – для настройки беспроводного соединения рис.8, тут можно изменить имя (название) на более доступное например «Vasy» и ограничить кол-во подключений к модему, на рис.8 указаны настройки по умолчанию.

рис.8

4.2 Ввод защиты, заключительный этап. Переходим на вкладку «Security» и в правом окошке выбираем параметр «Network Authentication» и выбираем параметр шифрования нажав на стрелочку Mixed WPA/WPA2-PSK, далее следует установить пароль для защиты вашего соединения в пункте «WPA passphrase» в поле введите пароль и нажимайте кнопку «Apply» рис.9

рис.9

Настройка модема закончена. Проверено 100% .

Для продвинутых пользователей настройки таковы (150D-300D):

- распаковать и выложить в корень диска C IDTv150D-300D.conf, в модеме найти пункт Sustens Tool - UPDATE и указать  путь к файлу ,нажать restore.

- после  заливки конфига (ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНЯТСЯ), пароль на вход в модем admin

- в модеме установлен гостевой акаунт (с ним возможен вход только в кабинет мегалайна) для смены на ваш логин и пароль, inteface settings - wan settings- Connection Setting нажать кнопку edit и  сменить имя и пароль с megaline megaline на ваш индивидуальный аккаунт для интернет

- в окне Wlan Settings можно настроить пароль на вайфай, IdTv на 4вертом порту

PS. Конфиг снят с проверенного модема на котором TV работал на 100% а также был проверен не однократно на других модемах! если ТВ у вас все-же не работает то нужно за разъяснением причины обратится к провайдеру Kazaktelekom тел 160 и 165

548D

- распаковать и выложить в корень диска C W548_IDTV.icf, в модеме найти пункт Sustens Tool - UPDATE и указать  путь к файлу ,нажать restore.

- после  заливки конфига (ВСЕ ВАШИ НАСТРОЙКИ ИЗМЕНЯТСЯ),пароль на вход в модем admin

- в модеме установлен гостевой акаунт (с ним возможен вход только в кабинет мегалайна) для смены на ваш логин и пароль, inteface settings - wan settings- нажать кнопку edit (Карандаш) пролистать до страници с акаунтоми и сменить имя и пароль с megaline megaline на ваш индивидуальный аккаунт для интернет .

- в окне Wlan Settings можно настроить пароль на вайфай, IdTv на 4вертом порту

PS. Конфиг снят с проверенного модема на котором TV работал на 100% а также был проверен не однократно на других модемах! если ТВ у вас все-же не работает то нужно за разъяснением причины обратится к провайдеру Kazaktelekom тел 160 и 165

Источник: (настройки предоставлены официальными представителями компании Tenda, Адрес: г. Алмата, ул. Толе-би 305, тех. поддержка:+7 ( 727 ) 317-83-92, support@tenda.kz):